# Intelligent Machining

Оглавление

Основные понятия и ключевые идеи	2

Теория	3

1. Механообработка как производственный процесс	3

2. Эволюция интеллектуальной механообработки	3

3. Сущность Intelligent Machining	4

4. Компоненты Intelligent Machining	5

5. Сигналы и обработка сигналов	7

6. Преобразование данных в информацию с помощью ML	8

7. Process control и замкнутые системы управления	9

8. PLC и роль промышленной автоматизации	10

9. Adaptive control	11

10. Программные средства промышленного управления	12

11. Будущее Intelligent Machining	13

12. Metrology как часть интеллектуального производства	14

Что важно запомнить	14

## Основные понятия и ключевые идеи

- Intelligent Machining (IM) — подход к механообработке, в котором используются датчики, сбор и обработка данных, а также методы машинного обучения для повышения качества, производительности и обоснованности решений.

- Интеллектуальная механообработка является частью парадигмы Digital Manufacturing and Design (DMD) и соответствует логике Industry 4.0: переходу от ручного контроля процессов к цифровому мониторингу и управлению.

- В производственном контексте интеллектуальная машина должна:

  - воспринимать собственное состояние;

  - воспринимать состояние окружающей среды;

  - запускать, контролировать и завершать операции;

  - адаптировать поведение на основе данных.

- Базовая архитектура IM включает три компонента:

  - датчики;

  - систему сбора и управления данными;

  - машинное обучение и извлечение знаний.

- Главные причины внедрения IM:

  - рост требований к качеству;

  - рост вариативности продукции;

  - сокращение жизненного цикла продукта;

  - снижение затрат;

  - необходимость более быстрых и точных решений.

- IM обеспечивает:

  - мониторинг состояния оборудования и инструмента;

  - предупреждение брака и поломок;

  - улучшение качества продукции;

  - повышение производительности;

  - поддержку predictive maintenance;

  - интеграцию данных в цифровую цепочку создания ценности.

## Теория

### 1. Механообработка как производственный процесс

Machining — это совокупность процессов удаления лишнего материала с заготовки для получения требуемой формы и размеров. Обычно материал удаляется в виде стружки. Основные элементы процесса: станок, инструмент и заготовка.

Основные классы механообработки:

- Conventional machining — традиционная обработка режущим инструментом.

  - Turning — точение; заготовка вращается.

  - Milling — фрезерование; вращается инструмент.

  - Drilling — сверление; получение отверстий.

- Abrasive processes — абразивная обработка, включая шлифование.

- Non-traditional machining — нетрадиционные процессы, где используются иные виды энергии, например водяная струя, лазер, плазма.

[Комментарий] Курс рассматривает механообработку прежде всего как объект цифрового мониторинга и управления, а не только как классическую технологию снятия материала.

### 2. Эволюция интеллектуальной механообработки

Развитие IM делится на три фазы:

- Фаза 1: 1700–1900

  - переход от ручных инструментов к механическим;

  - использование механических принципов для повышения эффективности обработки.

- Фаза 2: 1900–2000

  - переход от чисто механических станков к цифровому управлению;

  - формирование эпохи CNC;

  - появление обратной связи и многофункциональности.

- Фаза 3: 2000 – настоящее время

  - развитие адаптивного и интеллектуального управления;

  - внедрение датчиков, автоматической обратной связи и машинного обучения;

  - оптимизация будущих операций на основе накопленных данных.

Итог эволюции: от механизации — к цифровизации, от цифровизации — к самоадаптирующимся и частично самоосознающим производственным системам.

### 3. Сущность Intelligent Machining

Интеллектуальная механообработка основана на идее, что состояние процесса нельзя надёжно оценивать только вручную. Ручной контроль даёт больше ошибок, хуже масштабируется и не обеспечивает непрерывного мониторинга.

IM использует датчики для получения данных о:

- состоянии станка;

- состоянии режущего инструмента;

- состоянии заготовки;

- параметрах среды;

- качестве результата обработки.

Это позволяет:

- своевременно выявлять деградацию;

- предотвращать выход процесса из допустимого состояния;

- принимать решения не по предположениям, а по фактическим данным.

Интеллект системы в данном контексте — это способность достигать цели или поддерживать требуемое поведение в условиях неопределённости.

### 4. Компоненты Intelligent Machining

#### 4.1. Датчики

Sensor — устройство, которое обнаруживает или измеряет физическое свойство и регистрирует, отображает или иным образом реагирует на него.

В курсе выделяются основные типы датчиков:

- Acoustic sensors

  - преобразуют звук в электрический сигнал;

  - применяются для контроля работы станка и обнаружения износа инструмента.

- Thermal sensors

  - измеряют температуру или разность температур;

  - используются для контроля температуры инструмента и регулирования подачи охлаждающей жидкости.

- Magnetic sensors

  - регистрируют магнитное поле;

  - могут применяться, например, для обнаружения коррозии и иных состояний деталей.

- Optical sensors

  - работают со светом;

  - используются для контроля качества готовой продукции и геометрических признаков.

Практические функции датчиков в станочной среде:

- определение положения детали в рабочем пространстве;

- касание базы или детали для привязки;

- проверка наличия и целостности инструмента перед запуском программы;

- предотвращение изготовления серии бракованных деталей.

#### 4.2. Система сбора и управления данными

Модуль управления данными включает:

- Data aggregator

- Data processor / post-processor

- Data buffer

Функции компонентов:

- Data aggregator

  - собирает синхронизированные сырые данные от внешних датчиков;

  - приводит разнородные данные к единому формату;

  - обеспечивает интероперабельность.

- MTConnect

  - пример промышленного стандарта для агрегации данных.

- Data processor

  - преобразует собранные данные в форму, пригодную для алгоритмов машинного обучения.

- Data buffer

  - хранит релевантные данные;

  - позволяет отбрасывать ненужные данные;

  - повышает эффективность последующего анализа.

#### 4.3. Машинное обучение и извлечение знаний

Модуль машинного обучения использует обработанные данные мониторинга для построения модели прогнозирования и принятия решений по состоянию оборудования и процесса.

Machine learning — разработка вычислительных моделей, которые учатся выявлять закономерности на имеющихся данных и применять полученные модели к новым данным.

Feature — значимый признак, используемый для представления данных и построения предсказаний.

Связь компонентов IM:

Sensors -> Data acquisition and management -> Machine learning and knowledge discovery -> Decision / control action

[Комментарий] Это центральная логика курса: данные сами по себе не создают ценность, ценность возникает после преобразования сигнала в информацию, а информации — в решение.

### 5. Сигналы и обработка сигналов

Signal — описание того, как физическая величина, например температура или звук, изменяется во времени и/или пространстве. Сигнал может быть представлен в виде столбцов, волн или кривых.

В производстве сигналы от датчиков часто содержат noise — шум, вызванный:

- фоновыми звуками;

- соседним оборудованием;

- внешними помехами;

- нерелевантными колебаниями среды.

Signal processing включает:

- очистку исходного сигнала от шума;

- преобразование сигнала;

- анализ сигнала;

- получение информации, пригодной для принятия решений.

Назначение обработки сигналов:

- отделить полезную информацию от помех;

- сравнить текущие сигналы с эталонными или историческими;

- подготовить данные для машинного обучения.

### 6. Преобразование данных в информацию с помощью ML

В IM машинное обучение нужно не просто для хранения больших массивов данных, а для получения закономерностей и предсказаний. Курс подчёркивает связь ML с Big Data: большие объёмы, высокая скорость поступления и разнообразие данных.

Логика работы ML:

- накопление исторических данных;

- выделение признаков;

- обучение модели;

- использование модели для новых наблюдений;

- выдача прогноза или рекомендации.

Примеры применения ML в интеллектуальной механообработке и производстве:

- прогнозирование технического обслуживания и ремонта;

- повышение выхода годной продукции;

- контроль качества;

- прогнозирование;

- оптимизация цепочки поставок;

- совместная работа поставщиков и заказчиков для снижения дефицита запасов и соблюдения сроков поставки.

[Комментарий] В курсе ML рассматривается как инструмент поддержки решений, а не как автономная замена технолога или инженера.

### 7. Process control и замкнутые системы управления

Process — серия задач, которая принимает входы и генерирует требуемый выход. В производстве входами могут быть оператор, оборудование и материалы, а выходом — изготовленный продукт.

Compliant output — выход, соответствующий заданной спецификации.
Non-compliant output — выход, не соответствующий спецификации.

Процесс считается:

- in control, если способен производить соответствующий требованиям результат;

- out of control, если не способен устойчиво обеспечивать соответствие.

Причина выхода процесса из-под контроля — изменение качества входов или условий со временем.

Process control — методы поддержания процесса в управляемом состоянии за счёт использования обратной связи от выхода и внесения необходимых корректировок.

Три шага process control:

- получить обратную связь по фактическому выходу;

- сравнить её со спецификацией;

- при отклонении изменить входы процесса.

Это соответствует closed loop control system — замкнутой системе управления, в которой выход влияет на последующее управление. В open loop system обратная связь не используется.

### 8. PLC и роль промышленной автоматизации

Programmable Logic Controller (PLC) — надёжный промышленный компьютер, который отслеживает входы и выходы и принимает логические решения для автоматизированных процессов или машин.

PLC особенно важны там, где требуется:

- работа в реальном времени;

- устойчивость к пыли, влаге, жаре и холоду;

- ограниченное пространство;

- множественные входы и выходы;

- высокая надёжность.

Основные компоненты PLC:

- Input arrangements — получение обратной связи от процесса;

- Processor — вычисления и сравнение фактического состояния со спецификацией;

- Output arrangements — выдача сигналов исполнительным устройствам;

- Power supply — питание системы.

Промышленные роботы дополняют PLC, потому что:

- реализуют управляющее воздействие;

- выполняют движения с высокой точностью;

- работают быстро и без постоянного участия человека;

- пригодны для многократно повторяющихся операций.

### 9. Adaptive control

Курс различает:

- trajectory control — управление движением по заданной траектории;

- force control — управление с учётом силового взаимодействия и контакта.

Траекторное управление подходит для задач, где важно точно следовать заранее заданному пути:

- pick-and-place;

- окраска;

- обработка по геометрической траектории.

Силовое управление требуется для более сложных задач:

- сборка;

- работа с инструментом;

- операции с механическим контактом;

- компенсация неопределённостей внешних воздействий.

Adaptive Process Control (APC) — управление процессом, при котором контроллер адаптируется к изменяющимся и неопределённым параметрам среды.

Внешние факторы, влияющие на производственный процесс:

- температура;

- влажность;

- изменение качества материала;

- человеческий фактор.

Смысл APC: фиксированное управление неэффективно в быстро меняющихся условиях, поэтому система должна менять параметры управления по текущей ситуации.

Два ключевых элемента adaptive control:

- датчики для получения информации о входах и выходах;

- механизм изменения параметров системы в ответ на выявленные отклонения.

### 10. Программные средства промышленного управления

Курс приводит примеры коммерческого и открытого ПО для управления производственным процессом.

#### WinSPC

Используется для:

- real-time statistical process control;

- мониторинга процесса;

- оптимизации;

- поддержки соответствия нормативным требованиям.

#### Renishaw software

Применяется для:

- интеллектуального управления традиционными производственными процессами;

- повышения качества;

- увеличения выхода годной продукции.

#### OpenCNC

Открытая архитектура, позволяющая:

- интегрировать стороннее ПО и оборудование;

- обновлять систему силами пользователя;

- связывать систему с ПК;

- снижать затраты в течение жизненного цикла.

[Комментарий] В курсе ПО рассматривается как важный слой между данными с оборудования и практическим управлением качеством, ресурсами и загрузкой станков.

### 11. Будущее Intelligent Machining

Интеллектуальная механообработка рассматривается как важный драйвер совершенствования производства. Её дальнейшее развитие связано с:

- vision technology;

- Industrial Internet of Things (IIoT);

- Big Data;

- связанными машинами и фабриками;

- цифровой цепочкой поставок.

Примеры будущих возможностей:

- роботизированный захват деталей из бункера;

- распознавание геометрии и дефектов;

- пропуск только соответствующих деталей на следующую операцию;

- снижение участия оператора;

- повышение безопасности.

На уровне предприятия IM ведёт к:

- connected machines;

- connected factories;

- digitally-enabled supply chain;

- более гибкому производству;

- сокращению time-to-market;

- лучшей конкурентоспособности малых и средних предприятий.

Связь с Digital Thread:

Intelligent Machining + IIoT -> connected enterprise -> Digital Thread

Digital Thread — генерация, передача и использование данных на всех стадиях жизненного цикла продукта: от идеи до утилизации.

### 12. Metrology как часть интеллектуального производства

Metrology — наука об измерениях.

Курс показывает, что в современном производстве, особенно в additive manufacturing, классические методы контроля уже недостаточны. Новые процессы требуют:

- более динамичного контроля;

- анализа полной 3D-геометрии;

- учёта влияния параметров процесса на всю поверхность детали.

Ограничения традиционных методов:

- tactile roughness gauges;

- CMM;

- наличие встроенных допущений о геометрии и доступности поверхности.

Преимущества оптических методов:

- получение полной 3D-информации;

- высокая точность;

- возможность встроить контроль прямо в поток производства;

- переход к почти 100% inline inspection.

Ключевая идея будущего метрологии — closing the manufacturing loop: использовать данные измерений не только для контроля, но и для немедленной корректировки процесса.

## Что важно запомнить

- Intelligent Machining — это не отдельный станок, а интегрированная система из датчиков, обработки данных, машинного обучения и управления.

- Основная цель IM — повышать качество, производительность и скорость принятия решений.

- Без обработки сигналов данные датчиков малоценны: сначала нужно удалить шум и преобразовать данные в пригодный для анализа вид.

- Машинное обучение в IM нужно для поиска закономерностей, прогнозов и рекомендаций, включая predictive maintenance и quality control.

- Process control основан на обратной связи: измерить выход, сравнить с требованием, скорректировать вход.

- PLC — базовый инструмент промышленной реализации замкнутого управления в тяжёлых условиях производства.

- Adaptive control нужен там, где условия процесса меняются и фиксированного управления недостаточно.

- Будущее IM связано с IIoT, цифровой нитью, связанными фабриками, оптической метрологией и управлением на основе непрерывного потока данных.