# Advanced Manufacturing Enterprise

Оглавление

Основные понятия и ключевые идеи	2

Теория	4

1. Сущность integrated enterprise	4

2. Supply chain и требования к современной цепи поставок	4

3. Product life cycle и значение данных жизненного цикла	5

4. Что такое advanced manufacturing	6

5. Уровни рассмотрения manufacturing system	7

6. Инфраструктура обмена информацией	8

7. Product Lifecycle Management (PLM)	9

8. Технологии сбора данных и IIoT	10

9. Системы планирования и управления производством	11

10. Внедрение advanced manufacturing: факторы и барьеры	13

11. Performance measurement, big data и decision analysis	14

12. Новые производственные парадигмы	15

13. Информационная безопасность в advanced manufacturing	16

Что важно запомнить	16

## Основные понятия и ключевые идеи

- Advanced Manufacturing Enterprise — это подход к производству, в котором предприятие рассматривается не как отдельный завод, а как единая интегрированная система: от проектирования и производства до поставщиков, логистики, эксплуатации продукта и послепродажного обслуживания.

- Integrated enterprise — организация, которая рассматривает все аспекты бизнеса как взаимосвязанные сущности: стратегию, операции, управление, поставщиков, склады, производителей, рынки и другие звенья цепи поставок.

- Supply chain — цепочка действий и участников, необходимых для создания и поставки продукта на рынок. Она должна быть integrated, responsive, adaptable.

- Процессы цепи поставок работают на трёх уровнях:

  - strategic — долгосрочные решения;

  - tactical — планирование и координация;

  - operational — ежедневное выполнение операций.

- Product life cycle — все стадии жизни продукта: от идеи и проектирования до утилизации, повторного использования и восстановления.

- Данные жизненного цикла делятся на:

  - static data — в основном данные начальных стадий, которые почти не меняются;

  - dynamic data — данные эксплуатации, обслуживания, условий использования; именно они чаще всего теряются.

- Данные жизненного цикла являются основой интегрированного предприятия, потому что позволяют принимать решения по всему жизненному циклу, а не только на этапе производства.

- По определению NIST, advanced manufacturing опирается на компьютерные, высокоточные и информационные технологии, интегрированные с высокоэффективной рабочей силой, чтобы сочетать эффективность массового производства и гибкость кастомного производства.

- Элементы advanced manufacturing делятся на:

  - tangible — оборудование, процессы, роботы, системы сборки, транспортировки и хранения;

  - intangible — планирование, закупки, управление мощностями, контроль качества, моделирование спроса, анализ эффективности.

- Advanced manufacturing рассматривается на четырёх уровнях:

  - device;

  - production line;

  - facility;

  - enterprise.

- Для интеграции предприятия критична manufacturing information infrastructure — вычислительная и коммуникационная среда, обеспечивающая связь, совместимость, управление данными и приложениями.

- Information sharing — базовое условие координации между участниками supply chain; оно снижает неопределённость, уменьшает запасы и повышает производительность.

- PLM (Product Lifecycle Management) — бизнес-подход к управлению всем жизненным циклом продукта через интеграцию людей, процессов, технологий, информационных систем и данных.

- IIoT (Industrial Internet of Things) — промышленная сеть взаимосвязанных машин, датчиков, систем и людей, обеспечивающая автоматический сбор и передачу данных.

- Основные корпоративные системы:

  - MRP I — планирование потребности в материалах;

  - MRP II — планирование производственных ресурсов;

  - MPM — управление производственными процессами;

  - MES — управление исполнением производства в реальном времени;

  - ERP — интеграция ключевых функций всего предприятия.

- Современное производство смещается от cost reduction к value creation: важна не только себестоимость, но и ценность для всех заинтересованных сторон.

- Новые производственные парадигмы:

  - smart manufacturing;

  - social manufacturing;

  - cloud manufacturing.

- Рост связанности предприятия усиливает риски информационной безопасности; киберзащита становится обязательной частью advanced manufacturing.

## Теория

### 1. Сущность integrated enterprise

Интегрированное предприятие рассматривает бизнес как единую взаимосвязанную систему, а не как набор изолированных подразделений. В такой модели стратегия, операции, управление, поставщики, производство, склады, логистика и рынок должны работать согласованно.

Процесс — это задача или последовательность задач, потребляющих ресурсы и создающих выход, который затем может стать входом для следующего процесса. Внутри предприятия выделяются три типа процессов:

- primary processes — непосредственно связаны с продуктом: идея, проектирование, производство, использование, утилизация;

- secondary processes — поддерживают основные процессы: HR, supply chain, обслуживание оборудования;

- framework processes — обеспечивают управление эффективностью интеграции: стратегия, финансы, мониторинг эффективности.

Интеграция предприятия практически совпадает по смыслу с интеграцией цепи поставок, поскольку конечный результат зависит от согласованной работы множества участников.

### 2. Supply chain и требования к современной цепи поставок

Цепь поставок включает совокупность компаний и действий, связанных с закупкой сырья, производством, распределением и доставкой продукта рынку. Для конкурентоспособности она должна обладать тремя свойствами:

- Integrated — участники знают возможности друг друга и имеют доступ к нужным функциям;

- Responsive — участники могут быстро запрашивать данные и решения;

- Adaptable — участники способны быстро перестраиваться под изменения спроса и условий.

Supply chain работает на трёх уровнях:

- Strategic — выбор поставщиков, размещение мощностей;

- Tactical — прогнозирование, укрупнённое планирование, решение о сверхурочной работе;

- Operational — ежедневное расписание, управление запасами, детализация выпуска.

### 3. Product life cycle и значение данных жизненного цикла

Жизненный цикл продукта охватывает стадии от концепции до утилизации и может рассматриваться с разных точек зрения:

- с рыночной — introduction, growth, maturity, decline;

- с точки зрения клиента — purchase, operation, support, maintenance, disposal;

- с точки зрения производителя — conception, design, development, production, logistics.

Также жизненный цикл часто группируют в три крупные фазы:

- Beginning of Life (BOL) — проектирование и производство;

- Middle of Life (MOL) — использование, обслуживание, ремонт;

- End of Life (EOL) — возврат, разборка, переработка, повторное использование, утилизация.

Данные жизненного цикла нужны для:

- прозрачности;

- оценки бизнеса;

- постоянного улучшения;

- прогнозирования спроса, отказов и других событий.

Static data обычно формируются на ранних этапах и включают, например, BOM, состав материалов, инструкции по разборке, правила возврата и переработки.
Dynamic data возникают во время использования: паттерны эксплуатации, условия среды, сервисные действия. Эти данные наиболее ценные для улучшений, но именно они часто недоступны.

[Комментарий] Ключевая проблема традиционного производства — после передачи продукта потребителю поток данных часто обрывается.

### 4. Что такое advanced manufacturing

По определению NIST, advanced manufacturing сочетает:

- интенсивное использование вычислительных и информационных технологий;

- высокоточные технологии;

- высокоэффективную рабочую силу;

- возможность выпускать как большие, так и малые партии;

- сочетание массовой эффективности и гибкости кастомного производства;

- быстрый отклик на потребности клиента.

Advanced manufacturing — это не только роботы и новое оборудование. Оно включает также инновационные продукты, новые процессы, методы управления и новые бизнес-модели.

#### Tangible и intangible элементы

Tangible elements:

- manufacturing processes;

- industrial control systems;

- robotics;

- assembly systems;

- transportation systems;

- storage systems.

Intangible elements:

- business planning;

- capacity planning;

- scheduling;

- inventory planning;

- procurement planning;

- quality control;

- performance measurement;

- demand modeling;

- sales planning.

[Комментарий] Курс подчёркивает, что без сильной управленческой и информационной части даже передовые технологии не дают полного эффекта.

### 5. Уровни рассмотрения manufacturing system

Advanced manufacturing анализируется на четырёх уровнях:

#### 5.1 Device level

Отдельные устройства и единицы оборудования: станки, датчики, измерительные системы, 3D-принтеры. На этом уровне рассматриваются характеристики и возможности конкретной техники.

#### 5.2 Production line level

Совокупность устройств, выполняющих определённую производственную задачу. Здесь цель — повысить эффективность линии за счёт координации, управления в реальном времени, оптимизации графика и ресурсов.

#### 5.3 Facility level

Отдельная производственная площадка, включающая несколько устройств, инженерные системы, энергетику, HVAC и рабочие потоки. Advanced manufacturing улучшает мониторинг и управление работой всего объекта.

#### 5.4 Enterprise level

Всё предприятие как совокупность площадок, активов, ресурсов и потоков данных по всей supply chain. Именно этот уровень определяет подход Advanced Manufacturing Enterprise.

### 6. Инфраструктура обмена информацией

Manufacturing information infrastructure — это вычислительные и коммуникационные средства, обеспечивающие управление производством и данными. Её ключевые элементы:

- базы данных и системы управления информацией;

- сети передачи данных;

- сервисы связи;

- программные приложения и их управление.

Эффективный обмен информацией в supply chain даёт:

- сокращение запасов;

- снижение издержек;

- повышение прозрачности;

- уменьшение неопределённости;

- более быстрое выявление проблем;

- рост производительности.

Различают два типа коммуникации:

- horizontal communication — между участниками одного уровня;

- vertical communication — между уровнями иерархии или между компанией, поставщиками и клиентами.

Одним из проявлений плохой координации является Bullwhip Effect: небольшие колебания конечного спроса вызывают всё более сильные колебания заказов выше по цепи поставок.

Барьеры обмена информацией:

- недоверие;

- опасения промышленного шпионажа;

- перегрузка персонала;

- риски безопасности;

- отсутствие единых платформ обмена данными.

### 7. Product Lifecycle Management (PLM)

PLM — это интегрированный бизнес-подход к управлению продуктом на всём протяжении его жизни: от идеи и разработки до вывода из эксплуатации. Он объединяет:

- workforce;

- processes;

- technologies;

- business systems;

- product information.

PLM вырос из двух направлений:

- Enterprise management — MRP, ERP, CRM, SCM;

- Управление инженерной и продуктовой информацией — CAD, CAM, PDM.

Историческое развитие:

- 1980-е — CAD;

- затем PDM для управления объёмом проектных данных;

- 1990-е — PLM как расширение за пределы инженерной области.

PLM нужен, чтобы:

- собирать и распространять информацию по всему жизненному циклу;

- обеспечивать связь между проектированием, производством, маркетингом, дистрибуцией, эксплуатацией и сервисом;

- использовать данные одного этапа для улучшения другого.

Примеры межэтапного использования данных:

- инструкции по разборке, созданные на стадии design, помогают на этапе disposal;

- данные эксплуатации и отзывы клиентов улучшают следующую версию продукта.

PLM называют umbrella concept, потому что он охватывает всех заинтересованных участников и все аспекты продукта. Главный барьер внедрения — несогласованность PLM с существующими системами предприятия.

### 8. Технологии сбора данных и IIoT

IIoT — промышленное применение концепции Internet of Things, где датчики, машины, системы и люди соединены в общую сеть и обмениваются данными.

Технологии отслеживания и сбора данных:

- Smart Embedded Systems (SES) — встроенные вычислительные системы в более крупные технические объекты;

- RFID — радиочастотная идентификация для отслеживания объектов;

- Location-Based Services (LBS) — программные сервисы, использующие данные о местоположении.

Эти технологии позволяют автоматически идентифицировать, собирать и хранить данные, необходимые для принятия решений в advanced manufacturing enterprise.

### 9. Системы планирования и управления производством

#### 9.1 Production planning, scheduling, inventory

- Inventory — ресурсы и продукты, хранящиеся компанией;

- Scheduling — распределение и оптимизация ресурсов по производственным операциям;

- Production planning — планирование объёмов и сроков производства с учётом спроса и мощностей.

Этапы production planning:

- Определить требуемый product mix и загрузку;

- Сопоставить имеющиеся ресурсы с потребной загрузкой;

- Составить график работ;

- Спланировать доставку продукции.

#### 9.2 MRP I

MRP I — программный инструмент, связывающий производственное планирование с контролем запасов. Его задачи:

- обеспечить наличие материалов для выполнения спроса;

- определить, что и когда закупать;

- планировать производство;

- минимизировать запасы и затраты на их хранение.

Для каждого компонента MRP I определяет требуемый уровень запасов. Логика расчёта:

Inventory need = Total requirement - (Beginning inventory + Current receipts) + Safety stock

[Комментарий] Формула дана по смыслу лекции: система сначала определяет общую потребность, затем вычитает уже имеющиеся и ожидаемые поступления, после чего добавляет страховой запас.

#### 9.3 MRP II

MRP II расширяет MRP I: вместо материалов планируются все бизнес-ресурсы предприятия с учётом изменяющегося прогноза спроса.

#### 9.4 BOM и BOP

- BOM (Bill of Materials) — перечень деталей, сборок, подсборок и материалов, необходимых для изготовления конечного продукта; отвечает на вопрос what to make.

- BOP (Bill of Process) — подробное описание производственного процесса; отвечает на вопрос how to make.

#### 9.5 MPM

MPM (Manufacturing Process Management) — набор инструментов и технологий для повышения эффективности производственных и сборочных линий. MPM объединяет BOM и BOP, чтобы выбрать лучшие процессы и их последовательность в соответствии со спецификацией продукта.

Роль MPM:

- объединяет проектирование и производственное планирование;

- повышает операционную эффективность;

- может существенно сокращать время выхода в производство.

#### 9.6 MES

MES (Manufacturing Execution System) — интегрированная информационная система, которая преобразует поток производственных данных в полезную информацию в реальном времени.

MES:

- получает данные от датчиков;

- отслеживает текущее состояние цеха;

- помогает быстро реагировать на отклонения;

- повышает производительность;

- снижает потери, простой и количество брака.

Типовые функции MES:

- приоритизация shop orders;

- учёт work in progress;

- передача shop-floor информации планировщикам;

- real-time измерение продуктивности и эффективности.

#### 9.7 ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) — интегрированная корпоративная система, обслуживающая все ключевые функции предприятия: производство, разработку продукта, закупки, продажи, финансы, планирование мощностей и другие.

ERP обеспечивает:

- единую базу данных;

- согласованную отчётность;

- обмен информацией между подразделениями;

- связь с внешними заинтересованными сторонами.

Связь ERP и PLM:

- PLM управляет продуктовой информацией;

- ERP управляет бизнес-процессами и транзакциями;

- системы должны coexist and collaborate.

[Комментарий] Упрощённо: PLM больше про продукт и его жизненный цикл, ERP — про ресурсы и бизнес-операции предприятия.

### 10. Внедрение advanced manufacturing: факторы и барьеры

Факторы, способствующие развитию:

- законы и регулирование, включая защиту интеллектуальной собственности;

- развитая инфраструктура;

- технологии сбора данных;

- аналитические методы;

- knowledge-based decision making;

- квалифицированная рабочая сила;

- обучение и подготовка персонала.

Основные барьеры:

- рыночное давление;

- слабая поддержка со стороны поставщиков;

- недостаток финансовых ресурсов;

- несовместимость с текущим устройством организации;

- отсутствие поддержки сотрудников;

- нехватка единых платформ обмена данными.

Курс подчёркивает, что успешное внедрение advanced manufacturing требует расширенного понимания: важны не только технологии, но и методы управления, лидерство, интеграция цепи поставок и бизнес-модель.

### 11. Performance measurement, big data и decision analysis

Измерение эффективности предприятия нужно потому, что метрики напрямую влияют на действия и приоритеты компании. Недостаточно оценивать только финансовый результат или только стоимость продукта.

Эволюция логики оценки:

- сначала — cost reduction;

- затем — total cost of ownership (TCO);

- далее — value creation.

TCO учитывает прямые и косвенные затраты на протяжении жизненного цикла продукта, включая эксплуатационные расходы. Но и этого может быть недостаточно, если продукт создаёт дополнительную ценность за пределами простой экономии.

Advanced manufacturing создаёт большие массивы данных за счёт множества датчиков. Однако ценность big data определяется не объёмом, а тем, насколько они поддерживают принятие решений.

Проблемы работы с данными:

- низкое качество данных;

- отсутствие единой системы, соединяющей операционные и аналитические данные;

- недостаток методов анализа и decision support tools.

Визуализация данных рассматривается как важный способ поддержки решений; упоминаются 3D-дисплеи, immersive technologies и augmented reality.

### 12. Новые производственные парадигмы

#### 12.1 Smart manufacturing

Системы, способные собирать, обрабатывать и анализировать большие объёмы данных, а также реагировать в реальном времени на изменения в производстве, supply network и потребностях клиентов.

Преимущества:

- более высокое качество;

- рост производительности;

- энергоэффективность;

- устойчивость процессов.

#### 12.2 Social manufacturing

Модель, в которой потребители и широкое сообщество активно участвуют в производственных процессах. Основана на:

- открытости;

- стимулировании инноваций;

- демократизации участия;

- open hardware;

- digital fabrication;

- crowdfunding.

Результаты:

- ускорение прототипирования;

- персонализация продукции;

- сокращение time-to-market.

#### 12.3 Cloud manufacturing

Парадигма, выросшая из cloud computing. Производственные ресурсы превращаются в сервисы, которые можно использовать по запросу. Это позволяет арендовать оборудование и услуги без больших первоначальных инвестиций.

### 13. Информационная безопасность в advanced manufacturing

Рост сетевой интеграции делает manufacturing systems уязвимыми к кибератакам. Возможные последствия:

- изменение конструкции;

- изменение процесса;

- нарушение систем контроля качества;

- угрозы безопасности продукта и потребителя.

Основные риски:

- кража интеллектуальной собственности;

- уязвимость shop floor;

- сложность и рост числа угроз;

- уязвимость персонала и подрядчиков;

- распространение ошибки по всей интегрированной системе.

NIST framework для кибербезопасности включает пять шагов:

Identify
Protect
Detect
Respond
Recover

Необходимые меры:

- регулярная cyber risk assessment;

- информирование всех уровней организации;

- чёткое распределение ответственности;

- оценка рисков от внешних партнёров;

- инвестиции в кибербезопасность параллельно с цифровизацией производства.

## Что важно запомнить

- Advanced manufacturing enterprise — это не отдельный цех и не только новые станки, а сквозная интеграция продукта, процессов, данных и участников supply chain.

- Основа такой интеграции — данные жизненного цикла продукта и их передача между стадиями и участниками.

- Наиболее проблемными являются dynamic data, возникающие в эксплуатации.

- Ключевые информационные системы курса: PLM, MRP, MPM, MES, ERP. Они решают разные задачи, но должны работать совместно.

- Успех advanced manufacturing зависит не только от технологий, но и от планирования, управления, обмена информацией, бизнес-моделей и безопасности.